Вопросы по дисциплине

"Электроника"

- Интегральные логические элементы: основные характеристики и параметры логических элементов.

- Логические элементы (ЛЭ) ТТЛ: схема, принцип действия ЛЭ, входная и выходная характеристики.

- Интегральные логические элементы: классификация, условное графическое обозначение (УГО) простейших ЛЭ.

- ЛЭ на МДП-транзисторных ключах одного типа проводимости: схемы, принцип действия, выходные характеристики ЛЭ.

- ЛЭ на комплементарных МДП-транзисторных ключах: схемы, принцип действия, выходные характеристики ЛЭ.

- Элементы интегральной микросхемотехники: транзистор с барьером Шотки, супербета-транзистор.

- Элементы интегральной микросхемотехники: полевые транзисторы с управляющим p-n переходом.

- Элементы интегральной микросхемотехники: МДП – транзисторы интегральных схем, их особенности.

- Элементы интегральной микросхемотехники: n-p-n транзисторов полупроводниковых интегральных схем.

- Дешифраторы: назначение, УГО, таблица истинности, структурные формулы.

- Дешифраторы: с применением дешифратора реализовать заданную логическую функцию m переменных.

- Шифраторы: УГО, таблица истинности, структурные формулы.

- Мультиплексоры серии ТТЛ: УГО, структурная формула, реализация мультиплексора на дешифраторе и логике.

- Мультиплексоры: с применением мультиплексора реализовать логическую функцию, заданную таблицей истинности.

- Демультиплексор: назначение, УГО, структурные формулы.

- Триггеры: назначение триггеров, их классификация, примеры триггеров с их УГО.

- Асинхронный RS-триггер с прямыми входами: УГО, таблица переходов, построение триггера на ЛЭ.

- Асинхронный RS-триггер с инверсными входами: УГО, таблица переходов, построение триггера на ЛЭ.

- Синхронный RS-триггер со статическим управлением и прямыми входами: УГО, таблица переходов, построение триггера на ЛЭ.

- JK-триггеры: УГО, двухступенчатые JK-триггеры и JK-триггеры с динамическим управлением, укороченная таблица переходов, построение D-и T-триггеров на базе JK-триггера.

- D-триггер со статическим управлением: назначение, УГО, таблица переходов, построение триггера ТТЛ-логики на ЛЭ И-НЕ (подготовить рисунок к экзамену).

- Т-триггер: назначение, таблица переходов, построение триггера на базе асинхронного RS-триггера (подготовить рисунок к экзамену), временные диаграммы работы.

- Триггеры с динамическим управлением: УГО триггеров, принцип и таблица функционирования на примере D-триггера.

- Регистры: классификация регистров, регистры памяти.

- Регистры сдвига: построение регистров на D- или JK-триггерах, принцип действия, временные диаграммы работы.

- Счетчики: основные типы и параметры счетчиков. Схема и временные диаграммы работы на примере последовательного трехразрядного двоичного счетчика.

- Счетчики с последовательным переносом: принцип построения, пример организации счетчика с Kсч≠2m.

- Суммирующий счетчик (Kсч=8) с параллельным переносом на JK-триггерах: схема счетчика, функции возбуждения триггеров, временные диаграммы работы.

- Вычитающий счетчик (Kсч=8) с параллельным переносом на JK-триггерах: схема счетчика, функции возбуждения триггеров, временные диаграммы работы.

- Работа биполярного транзистора в ключевом режиме. Схема ключа, положение рабочей точки ключа, временные диаграммы работы. Понятие о степени насыщения транзистора.

- Ключ на МДП-транзисторе с резисторной нагрузкой: схема ключа, положение рабочей точки ключа.

- Ключ на МДП-транзисторе с транзисторной нагрузкой: схема ключа, положение рабочей точки ключа.

- Определение усилителя, усилитель как четырехполюсник. Основные параметры и характеристики усилителя.

- Понятие класса усиления. Энергетические соотношения в классе А.

- Понятие класса усиления. Энергетические соотношения в классе B.

- Обратные связи в усилителях. Последовательная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, вывод коэффициента обратной связи, достоинства обратной связи.

- Обратные связи в усилителях. Параллельная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, упрощенное определение коэффициента усиления, достоинства и недостатки обратной связи.

- Обратные связи в усилителях. Последовательная обратная связь по току: структурная схема усилителя, достоинства и недостатки обратной связи.

- Дифференциальный каскад (ДК) на биполярных транзисторах: схема каскада, назначение ДК, представление входных сигналов ДК в виде суммы дифференциальной и синфазной составляющих.

- Прохождение дифференциального сигнала через ДК: подача сигнала на входы ДК, методика определения (последовательность шагов) коэффициента усиления каскада при симметричной нагрузке.

- Прохождение синфазного сигнала через ДК: подача сигнала на входы ДК, методика определения (последовательность шагов) коэффициента усиления при симметричной нагрузке; понятие коэффициента подавления синфазного сигнала.

- Операционные усилители (ОУ): схема замещения ОУ ОУ, основные параметры и характеристики ОУ, идеальный ОУ, понятие о коррекции частотной характеристики ОУ.

- Инвертирующий и неинвертирующий усилители на базе идеального ОУ. Дифференциальный усилитель. Повторитель напряжения.

- Инвертирующий и неинвертирующий сумматоры на базе идеального ОУ.

- Интегрирующие схемы на ОУ, основные составляющие ошибок интегрирования простейшего интегратора на ОУ.

- Регенеративный компаратор на ОУ: схема, характеристика вход-выход, определение порогов срабатывания и отпускания.

- Симметричный мультивибратор на ОУ: схема, временные диаграммы переключения, основные уравнения, поясняющие работу, оценка длительностей интервалов работы.

- Несимметричный мультивибратор на ОУ: схема, временные диаграммы переключения, основные уравнения, поясняющие работу, оценка длительностей интервалов работы.

- Ждущий мультивибратор на ОУ: схема, временные диаграммы переключения, основные уравнения, поясняющие работу, оценка длительности выходного импульса.

- Классификация фильтров. Схемотехника активных и пассивных фильтров первого порядка, их передаточные функции.